# DOKUMEN TEKNIKAL & USER MANUAL

## Sistem Absensi Cerdas Berbasis AIoT (AI & IoT) - Kelompok 6

### 1. Deskripsi & Arsitektur Sistem (AIoT)

Sistem ini merupakan implementasi dari AIoT (Artificial Intelligence of Things), yang menggabungkan kecerdasan buatan untuk pengenalan pola dengan perangkat fisik IoT yang saling terhubung melalui internet.

- Sisi AI (Edge Computing): Pemrosesan citra (Image Processing) dan pendeteksian wajah (Face Recognition) dilakukan secara lokal di perangkat komputer (laptop) menggunakan library berbasis C++ (dlib) dan OpenCV. Hal ini memastikan proses pengenalan wajah berjalan cepat tanpa membebani server cloud.

- Sisi IoT (Cloud & Hardware): Ketika wajah terdeteksi dan divalidasi oleh AI, sistem bertindak sebagai Publisher yang menembakkan sinyal ke internet melalui protokol MQTT. Mikrokontroler ESP32 bertindak sebagai Subscriber yang menangkap sinyal tersebut dalam hitungan milidetik untuk menggerakkan aktuator fisik (LED/Buzzer).

- Sisi Web & Database: Seluruh antarmuka dikendalikan melalui Web Dashboard tersentralisasi, dengan Firebase Realtime Database sebagai pusat penyimpanan data (SIAKAD) yang tersinkronisasi secara langsung (real-time).

### 2. Kebutuhan Library Python (Dependencies)

Sistem backend ditulis menggunakan Python (berjalan di dalam Virtual Environment). Berikut adalah library utama yang digunakan:

- Flask: Framework backend untuk membangun server web dan API (Application Programming Interface).

- opencv-python (cv2): Menangani akses perangkat keras kamera. Dioptimasi menggunakan cv2.CAP_DSHOW untuk menghilangkan delay inisialisasi pada sistem operasi Windows (MSMF).

- face-recognition & dlib: Mesin utama Artificial Intelligence yang memetakan matriks wajah menjadi 128 dimensi (Face Encodings).

- paho-mqtt: Klien untuk komunikasi protokol IoT (Pub/Sub) ke broker publik HiveMQ.

- requests: Digunakan untuk mengirim paket REST API langsung ke URL Firebase (Data Logging).

- numpy: Operasi matriks matematika dan pembuatan blank frame saat mode siaga (standby).

- setuptools==68.2.2: Versi spesifik yang dipertahankan untuk memastikan dukungan modul pkg_resources yang dibutuhkan oleh library pengenalan wajah tidak crash.

### 3. Struktur Direktori File (MVC Architecture)

Proyek ini mengadopsi standar arsitektur Model-View-Controller sederhana dengan pemisahan frontend dan backend.

IOT-ABSENSI-KEL6/
│
├── app.py                  # (Controller) File utama Python penggerak server & AI
├── dataset/                # (Model/Storage) Terbuat otomatis, berisi data latih wajah
│   ├── TI-6A/
│   │   └── Dhanny/         # Berisi 30 file gambar (.jpg)
│   └── TMJ-6B/
│
└── templates/              # (View) Direktori antarmuka Web UI
    ├── base.html           # Kerangka utama UI (Sidebar, Library CSS/JS & Config Firebase)
    ├── dashboard.html      # Panel Kontrol Absensi & Live Monitor Kamera
    ├── registrasi.html     # Halaman pemindaian wajah mahasiswa baru
    ├── master.html         # Pop-up CRUD Dinamis untuk data Kelas, Dosen, Jurusan
    └── history.html        # Tabel sinkronisasi log absensi Firebase Realtime

### 4. Arsitektur Database (Firebase)

Sistem menggunakan Firebase Realtime Database (Server: asia-southeast1 / Singapura) agar latensi jaringan sangat rendah. Data dipecah menjadi 3 node utama (Denormalisasi JSON):

- /log_absensi: Mencatat riwayat setiap absensi berhasil. Menggunakan Push ID otomatis dari Firebase agar riwayat tidak tertimpa.

- /mahasiswa: Menyimpan data identitas mahasiswa yang wajahnya telah direkam, dikelompokkan berdasarkan node Kelas.

- /master: Penyimpanan untuk CRUD Data Master (Jurusan, Prodi, Kelas, Dosen) yang diinput melalui Web Dashboard.

### 5. Integrasi Perangkat Keras IoT (ESP32 via Wokwi)

Komunikasi antara Python dan ESP32 tidak menggunakan kabel serial, melainkan mengudara via protokol MQTT.

- MQTT Broker: broker.hivemq.com (Port: 1883)

- MQTT Topic: iot/absensi/kel6

- Payload (Pesan): Sinyal teks berupa "ABSEN_OK"

Daftar Komponen & Konfigurasi Pin Hardware (Wiring):

Berdasarkan standar keamanan internal proyek perangkat keras, Pin D3 pada ESP32 tidak digunakan untuk menghindari konflik internal pada modul memori board. Aktuator dihubungkan pada jangkauan pin D4 hingga D8.

| No | Nama Komponen (Part) | Fungsi Utama | Pin Perangkat | Terhubung ke Pin ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 NodeMCU | Mikrokontroler & Modul WiFi | - | - | Otak dari sistem IoT, penghubung ke MQTT Broker. |
| 2 | LED (Warna Hijau) | Indikator Visual (Keberhasilan) | Anoda (+) | D4 (GPIO 4) | Menyala selama 1 detik saat wajah dikenali. |
|  |  |  | Katoda (-) | GND | Dihubungkan melalui Resistor ke Ground. |
| 3 | Active Buzzer | Indikator Audio (Suara Beep) | Positif (+) | D5 (GPIO 5) | Berbunyi beep pendek sebagai tanda absen berhasil. |
|  |  |  | Negatif (-) | GND | Dihubungkan langsung ke Ground. |
| 4 | Resistor 220Ω | Penahan Arus LED | Kaki 1 & 2 | Antara LED & GND | Mencegah LED terbakar akibat arus berlebih. |
| 5 | Kabel Jumper | Penghubung Rangkaian | - | - | Kabel Male-to-Male / Male-to-Female secukupnya. |

### 6. Panduan Menjalankan Sistem (Execution Steps)

Tahap 1: Mengaktifkan Sistem (Server Backend)

- Buka aplikasi Visual Studio Code dan buka folder proyek IOT-ABSENSI-KEL6.

- Buka terminal, pastikan Virtual Environment aktif (ditandai dengan awalan (.venv)).

- Ketik dan eksekusi perintah: python app.py

- Server berjalan. Terminal akan menampilkan IP localhost (127.0.0.1) dan IP Jaringan LAN (misal: 192.168.x.x).

Tahap 2: Menjalankan Perangkat IoT

- Buka simulator Wokwi ESP32 atau sambungkan ESP32 fisik ke daya.

- Pastikan ESP32 telah terkoneksi ke WiFi dan terhubung ke Broker MQTT.

Tahap 3: Mengakses Antarmuka (Web Client)

- Untuk pengujian di laptop server, buka browser dan akses http://127.0.0.1:5000.

- Untuk pengujian jarak jauh (Misal: Dipantau melalui smartphone Infinix Hot 60 Pro), pastikan smartphone berada di jaringan WiFi yang sama, lalu akses alamat IP LAN yang tertera di terminal (contoh: http://192.168.18.60:5000).

### 7. Alur Penggunaan (Standar Operasional Prosedur)

- Setup Data Awal: Buka menu Data Master. Klik Tambah Data Baru dan masukkan daftar Kelas dan Jurusan yang tersedia di sistem kampus.

- Registrasi Mahasiswa: Buka menu Daftar Wajah. Pilih Kelas, ketik NIM dan Nama. Saat tombol "Pindai" ditekan, kamera akan merekam 30 bingkai wajah dari berbagai sudut secara otomatis.

- Pelaksanaan Kelas: Buka menu Mulai Absen.

  - Klik tombol Nyalakan Kamera.

  - Pilih kelas yang sedang diajar dari dropdown.

  - Klik Mulai Absensi Sekarang. Sistem Multithreading AI akan mulai memindai wajah yang lewat di depan kamera.

  - Jika wajah dikenali, Dashboard menampilkan status (Oke), log masuk ke Firebase, dan ESP32 akan menyalakan LED & Buzzer di ruangan.

- Tutup Sesi: Dosen mengklik Selesai & Tutup Absen untuk mematikan mode AI dan mereset memori sesi kelas. Riwayat dapat dicetak/dipantau melalui menu Riwayat Kehadiran.